环境信息披露报告

马鞍山中铁水务有限公司

二零二一年版

企业负责人和环保负责人申明

我单位已了解《企业环境信息依法披露管理办法》及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权利和义务。依法披露环境信息所使用的相关数据及表述符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对所披露的完整性、真实性和合法性承担法律责任。

当要求披露的企业环境信息发生变化时，我单位将积极组织信息数据收集、核实及报告编制，及时完成临时环境信息依法披露。如发现我单位依法披露的环境信息不符合准则要求，我单位承诺责成企业内部环境管理部门专业技术人员予以及时解答说明并客观核实回复。

我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

马鞍山中铁水务有限公司

2022年3月12日

一、企业基本信息

| 企业名称 | 马鞍山中铁水务有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 朱英超 |  |  |
| 注册地址 | 安徽省马鞍山市天门大道中段 |  |  |
| 单位地址 | 安徽省马鞍山市天门大道中段 |  |  |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利用 |  |  |
| 主要生产工艺 | 卡鲁塞尔氧化沟、A2O生物池、高效沉淀池、转盘滤池 |  |  |
| 企业类型 | 国有企业 | 排污类型 | 重点排污单位 |
| 环保负责人 | 万丽 | 联系电话 | 18055586650 |
| 企业联系人 | 龚胜烨 | 联系电话 | 18055551760 |
| 主要产品 | 污水 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

二、企业环境管理信息

（一）生态环境行政许可

（1）排污许可信息

2012年4月20日，我公司取得集中式污染治理排污许可证，核发机关：马鞍山市生态环境局，证书编号：马环许3405000100011。

2019年7月29日，我公司按要求对排污许可证进行了变更，核发机关：马鞍山市生态环境局，证书编号：91340500675888044G001V。

2021年8月18日，我公司因进行扩建及提标改造，由原来的日设计处理量10万m3/d扩建至13.5万m3/d，通过增加深度处理设施将排放标准由原来的《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准提升至一级A标准，新增了除臭设施，且法人进行了变更，故按要求重新申领了排污许可证。

2021年度共提交17次排污许可证执行报告，12次月度报告、4次季度报告和1次年度报告，均已上传至全国排污许可证信息管理平台。

(2)主要建设项目的环境影响评价

1、1999年6月由马鞍山钢铁设计研究院完成了马鞍山市第二污水处理厂项目《环境影响评价报告书》，同年8月安徽省环境保护局以环建函【1999】216号文给予批复，同意建设该项目。2008年3月由安徽省环境监测中心站完成对该项目竣工环境保护验收并以环监验【2008】30号文给予批复，建设项目竣工环境保护验收合格。

2、2018年11月，由江西南大融汇环境技术有限公司完成了马鞍山市第二污水处理厂扩建及提标改造工程《建设项目环境影响报告表》，2019年1月安徽省马鞍山市生态环境局以马环审【2019】11号文给予批复，同意建设该项目。2020年1月由安徽格临检测有限公司出具检测报告，完成自主验收，建设项目竣工环境保护验收合格。

（二）环境保护税

2021年全年，公司根据《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》申报缴纳环境保护税共计0元（免税）。

（三）企业环境信用评价

公司于2011年起，参与安徽省生态环境厅组织的年度环境信用评价，连续六年被安徽省环境保护产业协会评选为“诚信环保企业”，4次被安徽省环保厅评选为“诚信环保企业”。

三、污染物产生、治理与排放信息

（一）废气产生、治理与排放信息

（1）废气排污节点、污染物及污染治理设施信息

表1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口编号（6） |  | 有组织排放口名称 |  | 排放口设置是否符合要求（7） |  | 排放口类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; TW002; 格栅; 污水处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 生物过滤; 是; DA001; 排气筒出口; 是; 一般排放口. 2; TS001; 离心机; 污泥处理过程中产生的恶臭气体; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 有组织; TA001; 恶臭气体处理; 生物过滤; 是; DA001; 排气筒出口; 是; 一般排放口. |

（2）废气排放口信息

表2 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 排气筒出口; 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢; 118°29′29.47″; 31°42′16.99″; 15; 0.7; 常温. |

- 废气排放标准

- 废气排放标准分为有组织排放和无组织排放，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大气污染物排放标准，我公司位于GB3095中二类区，无组织排放执行二级标准，大气污染物控制项目最高允许排放标准详见表3、表4：

表3 废气污染物排放执行标准表（有组织）

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  |  | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1; DA001; 排气筒出口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 4.9; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 2; DA001; 排气筒出口; 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 2000mg/Nm3; /; /mg/Nm3; /mg/Nm3. 3; DA001; 排气筒出口; 硫化氢; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 0.33; /mg/Nm3; /mg/Nm3. |

表4 废气污染物排放执行标准表（无组织）

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |
| 1; 厂界; 氨（氨气）; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1.5mg/Nm3. 2; 厂界; 硫化氢; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 0.06mg/Nm3. 3; 厂界; 臭气浓度; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 20. 4; 厂区体积浓度最高处; 其他; 甲烷; 其他; 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002; 1%. |

（二）废水产生、治理与排放信息

（1）废水排污节点、污染物及污染治理设施信息

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 来源 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 生产线编号或名称 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |
| 1; 厂外; 厂外生活污水; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,粪大肠菌群,总铅,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,动植物油,六价铬,烷基汞,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; /; /; /; /. 2; 厂内; 厂内雨水; 化学需氧量,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,流量,氨氮（NH3-N）; SCX001. 厂内生活污水,砂水分离器上清液、压滤废水; 化学需氧量,总氮（以N计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,流量; SCX001. |

| 序号 | 污染物种类 | 生产线编号或名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 化学需氧量,阴离子表面活性剂,总铬,流量,粪大肠菌群,总铅,总汞,五日生化需氧量,水温,色度,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,总砷,石油类,动植物油,六价铬,烷基汞,总镉,氨氮（NH3-N）; SCX001; 直接进入江河、湖、库等水环境; 直接排放; 连续排放，流量稳定; DW001; 污水排放口; 是; 主要排放口-总排口. 2; 化学需氧量,pH值,悬浮物,总氮（以N计）,总磷（以P计）,流量,氨氮（NH3-N）; SCX001; 直接进入江河、湖、库等水环境; 无; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. |

- 废水排放口信息

表6 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW001; 污水排放口; 118°29′22.88″; 31°42′21.10″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 连续排放，流量稳定; /; 雨山河; V类; 118°29′23.03″; 31°42′15.95″. |

表6-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 |  |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| 1; DW001; 污水排放口; 入河排污口; WS-090201; 马水函【2017】91号. |

表6-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |
| 1; DW002; 雨水排口; 118°29′23.46″; 31°42′12.20″; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 雨时; 雨山河; V类; 118°29′22.52″; 31°42′14.08″. |

- 废水排放标准

- 我公司污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准，其中当水温>12℃时，氨氮出水水质最高允许排放浓度为5mg/L，当水温≤12℃时，最高允许排放浓度为8 mg/L，详见表7：

表7 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） |  | 排水协议规定的浓度限值（如有） | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| 1; DW001; 污水排放口; 色度; GB 8918-2002 一级A标准; 30; /; /; /. 2; DW001; 污水排放口; 化学需氧量; GB 8918-2002 一级A标准; 50mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 3; DW001; 污水排放口; 总氮（以N计）; GB 8918-2002 一级A标准; 15mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 4; DW001; 污水排放口; 烷基汞; GB 8918-2002 一级A标准; 0mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 5; DW001; 污水排放口; 阴离子表面活性剂; GB 8918-2002 一级A标准; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 6; DW001; 污水排放口; 总磷（以P计）; GB 8918-2002 一级A标准; 0.5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 7; DW001; 污水排放口; 总铅; GB 8918-2002 一级A标准; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 8; DW001; 污水排放口; 粪大肠菌群; GB 8918-2002 一级A标准; 1000个/L; /个/L; /个/L; /个/L. 9; DW001; 污水排放口; 总砷; GB 8918-2002 一级A标准; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 10; DW001; 污水排放口; 氨氮（NH3-N）; GB 8918-2002 一级A标准; 5mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 11; DW001; 污水排放口; 动植物油; GB 8918-2002 一级A标准; 1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 12; DW001; 污水排放口; 总铬; GB 8918-2002 一级A标准; 0.1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 13; DW001; 污水排放口; 悬浮物; GB 8918-2002 一级A标准; 10mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 14; DW001; 污水排放口; 流量; GB 8918-2002 一级A标准; /; /; /; /. 15; DW001; 污水排放口; 总汞; GB 8918-2002 一级A标准; 0.001mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 16; DW001; 污水排放口; 总镉; GB 8918-2002 一级A标准; 0.01mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 17; DW001; 污水排放口; 水温; GB 8918-2002 一级A标准; /; /; /; /. 18; DW001; 污水排放口; 六价铬; GB 8918-2002 一级A标准; 0.05mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 19; DW001; 污水排放口; 石油类; GB 8918-2002 一级A标准; 1mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. 20; DW001; 污水排放口; pH值; GB 8918-2002 一级A标准; 6-9; /; /; /. 21; DW001; 污水排放口; 五日生化需氧量; GB 8918-2002 一级A标准; 10mg/L; /mg/L; /mg/L; /mg/L. |

（三）固废（污泥）产生、治理与排放信息

- （1）固废排污节点、污染物及污染治理设施信息

表8 污泥污染治理设施信息表

| 序号 | 污泥产污设施 | 污染治理设施 |  |  |  | 去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施编号和名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |
| 1; 离心机TS001,螺旋输送机TS002,污泥投配泵TS003,PE投加泵TS004; 离心机TS001; 离心; 是; 综合利用; 送至政府指定地点进行处置. PE投加泵TS004; --; 是; 综合利用; 送至政府指定地点进行处置. 污泥投配泵TS003; --; 是; 综合利用; 送至政府指定地点进行处置. 螺旋输送机TS002; --; 是; 综合利用; 送至政府指定地点进行处置. |

- 固废排放标准

- 表9 固废污染物排放执行标准表

| 序号 | 固废名称 | 污染治理设施 |  |  |  |  | 去向 | 接收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染治理设施工艺 | 形态 | 处理前含水率（%） | 处理后含水率（%） | 是否为可行技术 |  |  |
| 1; 剩余污泥; 离心脱水; 固态; 99.2; 80; 是; 综合利用; 马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司. |

（四）噪声产生、治理与排放信息

- （1）噪声排放标准

我公司厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 三类标准。根据GB3096声环境功能区的划分，厂界噪声排放限值见下表10：

表10 噪声排放执行标准表

| 方位 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、北 | 3类 | 65 | 55 |
| 西侧 | 4a类 | 70 | 55 |

（五）自行监测情况

我公司采取自动监测和手动监测相结合的方法开展自行监测。

1、自动监测

我公司自动监测因子有：流量、pH、COD、氨氮、TP、TN，采用全天连续自动监测，共含有进、出水在线监测设备7套。COD采用美国哈希品牌在线监测分析仪，氨氮、总磷、总氮为日本岛津在线分析仪，pH计为E+H，流量计型号为E+H SZL-600。COD监测使用重铬酸钾法，氨氮采用纳氏试剂比色法，总磷采用钼酸铵分光光度法，总氮采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法进行监测，pH采用玻璃电极法检测。通过数采仪将实时数据、分钟数据、小时数据和日数据实时传输至安徽省环境保护监测平台，具体监测方法及工作原理如下表11所示：

- 表11 污染物自动监测方法及使用仪器一览表（自动）

| 项目 | 设备一 | 设备二 | 设备三 | 设备四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | COD在线分析仪 | 氨氮在线分析仪 | 总磷、总氮在线分析仪 | pH计 |
| 设备型号 | CODmax(2套，进、出口各1） | NHN-4210(2套，进、出口各1） | TNP-4200(2套，进、出口各1） | CM442-AAM1A2F010A+AK |
| 生产商 | 美国哈希 | 日本岛津 | 日本岛津 | 德国E+H |
| 监测方法及依据 | 重铬酸钾法 HJ828-2017 | 水杨酸法 GB/T 7481-87 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 |
| 工作原理 | 水样、重铬酸钾、硫酸银溶液（催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分）和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃，在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色，颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系，仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。 | 在碱性介质（pH=12）和亚硝基铁氰化钠存在下，水中的氨，铵离子与水杨酸盐和有效氯反应生成蓝色化合物，在660nm处用于分光光度计测量吸收度，计算出氨氮的含量。 | 测量原理：TP:（符合国标GB11893-89）：过硫酸钾做氧化剂，在120℃条件下消解30min，将磷化物转化成磷酸根离子，钼蓝法吸光光度法（测量波长：700nm）；TN：过硫酸钾做氧化剂（符合国标GB11894-89）：过硫酸钾做氧化剂，在120℃条件下消解30min，将氮化物转化成硝酸根离子，样品溶液的pH调节为2-3；紫外光吸光光度法检测(测量波长：220nm，275nm浊度补正：A=A220-A275×2) | pH值由测量电池的电动势而得。该电池通常由饱和甘汞电极为参比电极，玻璃电极为指示电极所组成。在25℃，溶液中每变化1个pH单位，电位差改变为59.16毫伏，据此在仪器上直接以pH的读数表示。温度差异在仪器上有补偿装置。 |

2、手动监测

（1）水污染物

我公司有化验人员2名，负责承担pH、COD、氨氮、SS等9项手工监测工作，用以指导生产。另委托马鞍山文天工程技术研究有限公司对总排口的COD、氨氮、烷基汞、总汞、总镉、总砷、动植物油等19项进行月度监测，具体19项监测项目方法见表12、表13：

- 表12  污染物监测方法及使用仪器一览表（自主）

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 HJ828-2017 | 风冷消解器 | 日检 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 GB/T 7479-1987 | 紫外分光光度计 | 日检 |
|  | pH值 | 便携式pH法 GB/T 6920-1986 | PH计 | 日检 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外分光光度计 | 日检 |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 哈希BOD | 日检 |
|  | 悬浮物 | 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 日检 |
|  | 总氮 | 过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外分光光度计 | 日检 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 GB/T 11903-1989 | / | 周检 |
|  | 粪大肠菌群数 | 酶底物法 HJ1001-2018 | 恒温培养箱、无菌操作台、程控定量封口机、定量盘 | 周检 |

- 表13 污染物监测方法及使用仪器一览表（委托）

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 HJ 828-2017 | COD自动消解回流仪 HCA—100（10孔） | 月检 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计L6S | 月检 |
|  | pH值 | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计PHBJ-260 | 月检 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计L6S | 月检 |
|  | 生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱KX-890 BOD/SHP-250 | 月检 |
|  | 悬浮物 | 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平MS204S | 月检 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计L6S | 月检 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 GB/T 11903-1989 | / | 月检 |
|  | 粪大肠菌群数 | 多管发酵法 HJ 347.2－2018 | 恒温恒湿培养箱LHP-160、无菌操作台、立式压力蒸汽灭菌器BXM-30R | 月检 |
|  | 总汞 | 原子荧光法 HJ 694-2014 | 冷原子吸收微分测汞仪JLBG-208 | 月检 |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 GB/T 7475－1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 月检 |
|  | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757－2015 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 月检 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 紫外可见分光光度计L6S | 月检 |
|  | 总砷 | 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-8220 | 月检 |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 GB/T 7475－1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990F | 月检 |
|  | 阴离子表面活性剂(LAS) | 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 紫外可见分光光度计L6S | 月检 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL480 | 月检 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 OIL480 | 月检 |
|  | 烷基汞 | 吹扫捕集/气相色谱法-冷原子荧光光谱法 HJ 977－2018 | 全自动烷基汞分析系统 | 月检 |

（2）大气污染物

我公司委托马鞍山文天工程技术研究有限公司对排放大气进行监测。其中我公司有组织排放为除臭装置排气筒，监测项目为硫化氢、氨、臭气浓度，无组织排放监测项目为厂界的硫化氢、氨、臭气浓度，以及厂区体积浓度最高处的甲烷。具体监测项目方法见表14：

- 表14 污染物监测方法及使用仪器一览表（委托）

| 类别 | 监测项目 |  | 监测方法及依据 | 仪器设备名称和型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 硫化氢 | 有组织 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 紫外可见分光光度计L6S | 半年检 |
|  |  | 无组织 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |
|  | 氨 | 有组织 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计L6S | 半年检 |
|  |  | 无组织 |  |  |  |
|  | 臭气 浓度 | 有组织 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-93 | / | 半年检 |
|  |  | 无组织 |  |  |  |
|  | 甲烷 | 无组织 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 气相测谱仪GC9790Ⅱ | 年检 |

（3）噪声

我公司委托马鞍山文天工程技术研究有限公司对厂界环境噪声进行监测。

3、样品的采集与保存方法

我公司在进水处、一期二沉池出水口以及巴氏计量槽总出水处均设置了E+H自动取样站，每两小时自动取样一次，24小时连续工作，作为每日采集的混合水样。

委托方样品采集与保存方法具体如下：

| 序号 | 项目 | 采样容器 | 采集及保存方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS | P | 冷藏a，避光 |
| 2 | COD | G | H2SO4，pH≤2 |
| 3 | 氨氮 | P | H2SO4，pH≤2 |
| 4 | 总磷 | P | H2SO4，pH≤1 |
| 5 | 总氮 | P | H2SO4，pH≤2 |
| 6 | pH | P | / |
| 7 | BOD5 | 溶解氧瓶 | 冷藏a，避光 |
| 8 | 色度 | G | 避光 |
| 9 | 粪大肠杆菌 | G（灭菌）或无菌袋 | 冷藏a，避光 |
| 10 | 总汞 | P | HCl1%，1L水样中加浓HCl10ml |
| 11 | 烷基汞 | P | 预先加入CuSO4，加入量为每升1g（水样处理时不在加入），冷藏a |
| 12 | 总镉 | P | HNO3，1%，水样中加浓HNO31ml |
| 13 | 总铬 | P | HNO31%，1L水样中加浓HNO31ml |
| 14 | 六价铬 | G | NaOH，pH 8-9 |
| 15 | 总砷 | P | 用原子荧光测定，1L水样中加10ml浓HCl |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | G | 冷藏a |
| 17 | 石油类 | G | HCl，pH≤2 |
| 18 | 总铅 | P | HNO3，1%， 1L水样中加浓HNO31ml， |
| 19 | 动植物油 | G | HCl，pH≤2 |
| （1）冷藏温度范围为：0-4℃。 |  |  |  |

4、监测频次及公开时限

我公司水污染物流量、pH、COD、氨氮、TP、TN的监测采用全天连续自动监测。化验室人工监测项目有：SS、COD、氨氮、总磷、总氮、pH、BOD、色度、粪大肠菌群，其中pH、COD、BOD、SS、TP、TN、氨氮7项为日检项目，色度、粪大肠菌群数2项为周检项目。每月委托马鞍山文天工程技术研究有限公司对包括以上9个自检项目以及总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油10项，共19项污染物进行第三方监测。每季度马鞍山市环境监测中心站对19项污染物进行污染源监督性监测。

大气以及噪声委托马鞍山文天工程技术研究有限公司对有组织排放除臭装置排气筒的监测频次为每半年一次，无组织排放硫化氢、氨、臭气浓度每半年检测一次，甲烷每一年检测一次。噪声监测频次为每季度开展一次昼夜监测。

自动监测项目实时公开，手动监测项目公开时限为完成监测后次日。

（六）废气、废水污染物排放许可信息

（1）废水污染物排放许可情况

我公司污水排放口1个，其中化学需氧量、氨氮、总磷、总氮四个指标安装在线监测设备，监测数据上传马鞍山市环保局平台，2021年公司共处理污水4255.38万m3,水污染物排放情况己在全国排污许可证管理信息平台一企业端填报，废水污染物排放量见下表。

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） |  |  |  |  | 实际排放量（吨） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW001 | 污水总排口 | 总氮 | - | - | - | - | 739.125 | 40.9 | 23.44 | 104.15 | 105.18 | 273.67 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | 2463.75 | 145.63 | 138.19 | 128.39 | 119.61 | 531.82 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | - | - | - | - | 246.375 | 4.84 | 4.35 | 1.16 | 0.65 | 11 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | - | - | - | - | 24.6375 | 2.22 | 2.01 | 3.1 | 2.79 | 10.12 |  |

（2）废气污染物有组织排放监测情况

我公司大气排放口1个，为一般有组织排放口，按要求无需安装自动监测系统。我公司委托马鞍山文天工程研究有限公司每年对排放口的氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度三项指标进行监测并出具监测报告，2021年监测报告如下：

（3）废气污染物无组织排放监测情况

（4）噪声排放许可情况

- 工业固体废物和危险废物的产生、贮存、流向和利用处置信息

（1）危险废物的产生、贮存、流向和利用处置信息

公司在库房专门设置了危险废物暂时存储库，对其进行集中收集储存，对堆放场所进行了防渗漏、防溢流、防 雨、防晒、防风“五防”处理，张贴危险废物标示，设置围栏。同时制定相关管理制度和应急预案，设专人对其进行管理。每年年初按法规对危险废物进行申报，建立危废台账，依法对危险废物进行转移处置报批，获取危险废物转移联单合法转移，交由有资质的相关单位进行处置。

2021年产生废齿轮油总计0.25吨，产生在线监测废液0.13吨，产生化学试剂瓶0.1吨，全部合计0.48吨。委托有资质的单位马鞍山澳新环保科技有限公司于2021年12月17日处置0.48吨，详见表15：

- 表15  2021年危险废物汇总台账

| 序号 | 废物代码 | 废物名称 | 产生量 （吨） | 委托外单位利用/处置情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 省（区、 市） | 单位名称 | 许可证编号 | 利用处置方式 | 利用处置量 |
| 1 | 900-204-08 | 费齿轮油 | 0.25 | 安徽省马鞍山市 | 马鞍山澳新环保科技有限公司 | 340504001 | 焚烧 | 0.25 |
| 2 | 900-047-49 | 在线监测废液 | 0.13 |  |  |  | 焚烧 | 0.13 |
| 3 | 900-041-49 | 化学试剂瓶 | 0.1 |  |  |  | 焚烧 | 0.1 |

（2）一般固体废物的产生、贮存、流向和利用处置信息

我公司产生的一般固体废物是剩余污泥；2021年共计产生剩余污泥18195.69吨，全部送至马鞍山市政府指定的污泥处置厂（马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司）进行处理，详见表16：

表16  2021年一般固体废物汇总台账

| 序号 | 固体废物代码及名称/描述 | 产生数量 （吨） | 自行处置数量 （吨） | 委托处置数量 （吨） | 处置单位信息 | 截至目前累计贮存量 （吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剩余污泥 | 18195.69 | / | 18195.69 | 马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司 | 0 |
| 合计 |  | 18195.69 | / | 18195.69 | / | 0 |

（八）排污许可证执行报告信息

2021年马鞍山中铁水务有限公司按月编制台账记录，按月度、季度、年度编制排污许可执行报告并进行公开，共编制台账记录10份、月度执行报告12份、季度执行报告4份、年度执行报告1份，全部在全国排污 许可证管理信息平台进行公示。

四、碳排放（减排量）信息

马鞍山中铁水务有限公司2021年累计进水量4362.36万吨，处理污水4255.38万吨，COD减排量6987.80吨，氨氮减排629.31吨。

五、生态环境应急信息

（一）生态环境应急情况

（1）突发环境事件应急预案

马鞍山中铁水务有限公司《突发环境风险评估报告》已于2019年12月完成了编制并报市环保局备案，突发环境事件风险等级“一般［一般-大气（Q0） +一般-水（Q0）］”。

（2）现有生态环境应急资源

| 物品名称 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 维护情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正压式空气呼吸器 | 2 | 个 | 机修保障室 | 良好 |
| 救生衣 | 2 | 个 | 机修保障室 | 良好 |
| 救生圈 | 2 | 个 | 机修保障室 | 良好 |
| 安全帽 | 6 | 顶 | 机修保障室 | 良好 |
| 安全带 | 2 | 根 | 机修保障室 | 良好 |
| 安全绳 | 2 | 根 | 机修保障室 | 良好 |
| 反光背心 | 9 | 件 | 机修保障室 | 良好 |
| 对讲机 | 4 | 个 | 机修保障室 | 良好 |
| 雨衣 | 2 | 件 | 物资柜内 | 良好 |
| 雨鞋 | 2 | 双 | 物资柜内 | 良好 |
| 防毒面罩 | 6 | 个 | 物资柜内 | 良好 |
| 氧气面罩 | 4 | 个 | 物资柜内 | 良好 |
| 护目镜 | 2 | 副 | 物资柜内 | 良好 |
| 四合一检测仪 | 2 | 个 | 物资柜内 | 良好 |
| 警戒带 | 2 | 卷 | 物资柜内 | 良好 |
| 高压笔 | 2 | 个 | 物资柜内 | 良好 |
| 灭火毯 | 1 | 个 | 物资柜内 | 良好 |
| 充电手电筒 | 2 | 把 | 物资柜内 | 良好 |
| 绝缘鞋 | 2 | 双 | 物资柜内 | 良好 |
| 隔离带 | 3 | 根 | 物资柜内 | 良好 |
| 绝缘手套 | 2 | 副 | 应急物资库 | 良好 |
| 帐篷 | 1 | 顶 | 应急物资库 | 良好 |
| 工业盐 | 4 | 桶 | 应急物资库 | 良好 |
| 软担架 | 1 | 副 | 化验室 | 良好 |
| 硬担架 | 1 | 副 | 化验室 | 良好 |
| 急救药箱 | 1 | 个 | 中控室 | 良好 |
| 室外消防栓 | 13 | 个 | 各建筑处均有设置 | 良好 |
| 灭火器 | 96 | 具 | 各建筑内 | 良好 |

（3）应急监测能力

公司配备专门的环境监测技术人员，可对污染源进行定期检测。

（4）业内部应急救援队伍

公司成立了以总经理为总指挥，以副总经理为副总指挥的应急指挥部，同时建立了应急组织体系队伍，并经常性的针对事故应急救援和突发环境污染事故处理方面进行培训，充分提高应急组织体系各分组的专业应急能力。企业应急指挥领导小组和应急小组人员详见下表：

| 应急救援组织 | 应急职务 | 职位 |
| --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部 | 总指挥 | 总经理 |
|  | 副总指挥 | 副总经理 |
| 信息处置组 | 组长 | 厂长 |
| 抢险作业组 | 组长 | 机修车间主任 |
| 医疗救护组 | 组长 | 化验室主任 |
| 综合保障组 | 组长 | 财务部部长 |
| 警戒组 | 组长 | 综合办主任 |
| 事故调查组 | 组长 | 工会主席 |

（5）突发生态环境事件发生及处置情况。

2021年度未发生突发生态环境事件。

（二）重污染天气响应情况

无

七、生态环境违法信息

2021年全年公司未发生生态环境违法事件，未受到生态环境行政处罚、生态环境司法判决。

八、本年度临时报告情况

公司2021年度未进行环境信息临时披露。